Как самому изготовить скрипт (dsf)  для распознавания ДТМФ кода.

1 ЧАСТЬ

Если вы  знаете цифровой последовательности ДТМФ кода то вам можно перейти сразу на вторую часть этой статьи, в противном случае для изготовления скрипта вам понадобится:

- сделать аудио запись неизвестного кода (желательно программой Sound Forge)

- любой скрипт, скачанный с сайта.

- небольшие навыки работы с программой Sound Forge

Итак, начнём.

Допустим, записать образец получилось. Открываем записанный образец в Sound Forge.

Находим  в образце место, где расположен ДТМФ код, остальное удаляем.

Приступаем к исследованию образца.

Первым делом определим, как сделан  ДТМФ код – фазирован или в противофазе.

Складываем оба канала в моно.

Если звук кода исчез – дтмф в противофазе.

Если звук кода  слышен, значит -  сфазирован, приступаем сразу к анализу частот п.4

Разберём первую ситуацию, звук кода исчез.

- Загружаем записанный звук дтмф образца.

- Чтобы получить явно выраженный звук метки необходимо перед сложением один канал инвертировать.

- Складываем оба канала в моно. При этом метка должна выделится.

На рисунке видно, что исследуемый код содержит четыре тональных цифры.

- Приступаем к исследованию метки по частотам.

Выделяем первый звуковой сигнал. Запускаем анализатор спектра.

На диаграмме хорошо видны пики частот первой цифры. Для более точного их определения мы приближаем нужный нам участок.

Подводим курсор к наивысшим точкам этих пиков и записываем частоту.

Получили пару частот 698 Гц и 1210 Гц

- Сравниваем полученные частоты с таблицей частот в скрипте.

Полученные  пары частот необходимо визуально сравнить с таблицей дтмф в скрипте. Выбирать следует только те значения, в которых обе исследуемые частоты вписываются в числовой промежуток.

Полученные частоты соответствуют цифре

1= 670- 710 + 1180-1230

1-цифра кода

670- 710 – числовой промежуток первой частоты

1180-1230- числовой промежуток второй частоты

Для определения остальных цифр кода, повторяем аналогичные действия.

2 ЧАСТЬ

Изготавливаем нужный нам скрипт.

После того как мы определились с цифровой последовательностью и фазировкой образца мы можем приступать к изготовлению скрипта.

Например, мы получили:

-последовательность -1,6,7,8

-код изготовлен в противофазе

Скрипт можно изготовить, открыв в программе „Блокнот” любой DSF файл, взятый с сайта www.se2.com.ua

Первым в скрипте разрешаем метод распознавания. Для фазированных дтмф необходимо использовать метод ADD подойдут так же и методы LEFT, RIGHT

Для кодов изготовленных в противофазе использовать метод DEL.

Разрешение или запрет того или иного метода определяется знаком «;» перед соответствующей строкой. Наличие значка – запрет на использование этого метода.

[Detector Script]

[Methods]

;Method=LEFT

;Method=RIGHT

;Method=ADD

Method=DEL

Далее в скипте идёт таблица частот ДТМФ. В ней также нужно знаком «;» разрешить только используемые  в вашем коде цифры.

[Command]

; Команда = Частота_от - Частота_до + (и) Частота_От - Частота_до

; Ниже идет описание DTMF

;1=680-700 + 1200-1220

;2=680-700 + 1330-1350

;3=680-700 + 1460-1480

;4=760-790 + 1200-1220

;5=760-790 + 1330-1350

;6=760-790 + 1460-1480

;7=850-870 + 1200-1220

;8=850-870 + 1330-1350

;9=850-870 + 1460-1480

;0=930-950 + 1330-1350

;N=930-950 + 1460-1480

;A=680-700 + 1630-1640

;B=760-790 + 1630-1640

;C=850-870 + 1630-1640

;D=930-950 + 1630-1640

;Z=930-950 + 1200-1220

Далее указываем саму последовательность цифр в коде. Если ваша станция использует несколько различных меток для одной задачи, то все последовательности можно внести в один скрипт. При этом используемые цифры нужно «разрешить» в таблице частот.

[SAMPLES]

Влёт1 =1,6,7,8

;Влёт2 =4,6,7,9

[END OF Script]

(на примере Влёт1 – разрешён, Влёт2 – запрещён)

Отредактированный файл должен быть сохранён как DSF-скрипт.